Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по озеленению территории, прилегающей к административному зданию ОАО «Государственный банк развития

Кыргызской Республики»

| № | Параметры требований закупаемых работ (предмет закупки) | Конкретные требования к работам |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование, вид, количество (объем), единица измерения | 1.1. Предметом закупки является выполнение работ по озеленению территории, прилегающей к административному зданию ОАО «Государственный банк развития Кыргызской Республики» (далее - Участок). 1.2. Участок состоит из двух зон: 1.2.1. Левая зона - длина вдоль фасада (ограждения) - 13,5 м; 1.2.2. Правая зона - длина вдоль фасада (ограждения) - 9,0 м; 1.3. Ширина участка (глубина от фасада до ограждения) - 7,5 м. 1.4. Между указанными зонами расположен проход, который не подлежит озеленению. |
| 2. | Место выполнения работ | Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Исхака Раззакова, 17. |
| 3. | Сроки (периоды) выполнения работ | 3.1. Перечень работ, их объем, последовательность выполнения и сроки определяются в соответствии с настоящим Техническим заданием. 3.2. Срок выполнения работ не должен превышать 2 (двух) календарных дней. Дата выполнения работ определяется Заказчиком. 3.3. Датой завершения работ считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ. 3.4. Изменение сроков выполнения работ допускается исключительно по письменному соглашению Сторон. 3.5. Одностороннее изменение сроков выполнения работ не допускается. |
| 4. | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: | Работы выполняются в следующей последовательности: Этап 1 – Подготовительный - выезд на Участок; - проведение фактических замеров Участка; - оценка состояния существующего грунта; - разработка и согласование с Заказчиком схемы посадки растений с привязкой к фактическим размерам Участка. Этап 2 – Подготовка территории - подготовка посадочных мест; - демонтаж лишних элементов (при наличии). Этап 3 – Посадочные работы - посадка и посадка посадочных материалов осуществляется в соответствии с требованиями технических спецификаций настоящего Технического задания и после согласования с Заказчиком. Этап 4 – Отсыпка вдоль прохода - укладка геотекстиля; - монтаж контурной ленты с бортом; - отсыпка галькой речной. Этап 5 – Посев газона - снятие существующего слоя грунта с последующей заменой и/или подсыпкой плодородного грунта; - подготовка поверхности; - подсев газона с материалом. Этап 6 – Заполнение декоративных кашпо - устройство дренажного слоя (щебень, песок); - укладка агроткани; - установка посадочного материала; - засыпка плодородного грунта. Этап 7 – Завершение работ - первичный полив; - уборка и вывоз строительного и растительного мусора; - передача результата работ Заказчику. |
| 5. | Требования к выполняемым работам: |  |
| 5.1. | Общие требования | 5.1.1. Озеленение должно соответствовать статусу государственного учреждения, обеспечивать презентабельный, аккуратный и эстетически завершенный внешний вид территории. 5.1.2. Ландшафтное решение должно быть выполнено в строгой, сдержанной и симметричной композиции. 5.1.3. Работы выполняются с учетом климатических, почвенных и эксплуатационных условий города Бишкек. 5.1.4. Подрядчик обязан вывезти строительный мусор и упаковочные материалы с территории в день посадки. 5.1.5. Дополнительные земляные работы, не предусмотренные настоящим Техническим заданием, подлежат письменному согласованию с Заказчиком. |
| 5.2. | Требования к размещению насаждений и посадке | 5.2.1. Количество посадочных материалов, шаг посадки, требования к посадочным ямам, место посадки указываются в Технических спецификациях настоящего Технического задания. 5.2.2. Добавление плодородного грунта в посадочные ямы обязательно. 5.2.3. После посадки Подрядчик обязан выполнить первичный обильный полив каждого растения. Полив осуществляется с учетом фактической влажности почвы. 5.2.4. В случае осадки грунта Подрядчик обязан произвести досыпку плодородного грунта до нужной отметки с последующим повторным поливом. |
| 5.3. | Требования к посадочному материалу | 5.3.1. Посадочный материал должен быть здоровым, без механических повреждений, болезней и вредителей, районированным для климатических условий г. Бишкек, иметь закрытую корневую систему либо плотный корневой ком, сформированный в питомнике. 5.3.2. Корневая система должна быть хорошо развитой, без признаков пересыхания, гниения, механических повреждений и заражения вредителями. 5.3.3. Крона должна быть сформированной, плотной и симметричной, без деформаций и просветов. 5.3.4. Ком должен быть плотным, обернутым мешковиной или выращенным в контейнере, не допускающим разрушения при транспортировке и посадке. 5.3.5. Использование поврежденного, подсушенного или зараженного посадочного материала не допускается. 5.3.6. Посадочный материал должен соответствовать требованиям Технических спецификаций настоящего Технического задания. Сорт, высота, форма, диаметр кома или контейнера посадочных материалов указываются в Технических спецификациях настоящего Технического задания, и их замена допускается исключительно по письменному согласованию с Заказчиком. |
| 5.4. | Требования к газону | 5.4.1. Общие требования 5.4.1.1. На Участке предусматривается применение посевного газона. 5.4.1.2. Газон должен быть устойчивым к вытаптыванию, адаптированным к климатическим условиям г. Бишкек и предназначенным для эксплуатации на общественных территориях. 5.4.2. Площадь устройства газона Ориентировочная площадь посева газона составляет примерно 35 м². Окончательная площадь посева газона определяется по согласованной схеме озеленения. 5.4.3. Требования к газону 5.4.3.1. Сорт и иные требования к газону указываются в Технических спецификациях настоящего Технического задания. 5.4.4. Требования к подготовке основания 5.4.4.1. Основание под газон должно быть: - выровненным; - уплотненным; - очищенным от строительного мусора, камней и корней. В случае выявления уплотненных либо непроницаемых слоев почвы Подрядчик обязан выполнить рыхление основания. 5.4.4.2. Основание должно иметь уклон для отвода поверхностных вод (1–2 %). 5.4.4.3. Перед посевом газона выполняется окончательное прикатывание основания. 5.4.4.4. Толщина плодородного слоя под газоном должна соответствовать Техническим спецификациям настоящего Технического задания. 5.4.4.5. Перед началом работ Подрядчик обязан произвести обследование существующего грунта и при необходимости выполнить снятие его слоя в объеме, определяемом по результатам обследования участка и согласованной с Заказчиком. 5.4.4.6. Замена и (или) подсыпка плодородного грунта производится в объеме, необходимом для обеспечения нормативной толщины плодородного слоя под газон. 5.4.4.7. Плодородный грунт должен соответствовать настоящему Техническому заданию. |
| 5.5. | Требования к плодородному грунту | 5.5.1. Плодородный грунт должен быть: - рыхлым и структурированным; - однородным по составу; - без строительного мусора и сорных корней; - без глинистых включений; - с содержанием органических веществ не менее 3 %. 5.5.2. Подмешивание строительного мусора, глины, инертных материалов и иных посторонних примесей не допускается. 5.5.3. Минимальная толщина плодородного слоя должна обеспечивать размещение корневой системы растений без контакта с неплодородным либо уплотненным грунтом с дополнительным запасом плодородного грунта не менее 10 см по периметру и глубине. 5.5.4. Объем завозимого плодородного грунта должен быть согласован с Заказчиком и подтвержден товарно-транспортными накладными и предоставлен Заказчику по требованию. |
| 5.6. | Требования к качеству работ | 5.6.1. Работы должны выполняться в соответствии с действующими агротехническими нормами Кыргызской Республики, а также требованиями настоящего Технического задания. 5.6.2. Подрядчик обязан соблюдать технологию выполнения работ, обеспечивающую надлежащее качество, долговечность и приживаемость насаждений. 5.6.3. Заказчик вправе осуществлять контроль качества выполнения работ, включая проверку применяемых материалов, посадочного материала, грунта. 5.6.4. В случае выявления недостатков, дефектов либо несоответствий требованиям настоящего Технического задания Подрядчик обязан устранить их за свой счет в срок, установленный Заказчиком. 5.6.5. Устранение недостатков не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств. |
| 5.7. | Требования к безопасности | 5.7.1. Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства Кыргызской Республики в области охраны труда, техники безопасности, безопасности при выполнении работ на Объекте. 5.7.2. Все работники Подрядчика должны: - быть обучены безопасным методам выполнения работ; - иметь допуск к соответствующим видам работ; - иметь опыт работы по озеленению; - быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. 5.7.3. Подрядчик обязан обеспечить безопасную организацию производства работ, включая: - ограждение зоны проведения работ; - установку предупреждающих знаков при необходимости; - недопущение доступа посторонних лиц. 5.7.4. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований безопасности своими работниками и привлеченными субподрядчиками. 5.7.5. Подрядчик несет ответственность за: - жизнь и здоровье своих работников; - безопасность третьих лиц в зоне проведения работ; - причинение ущерба имуществу Заказчика и третьих лиц. 5.7.6. В случае причинения вреда жизни, здоровью либо имуществу Подрядчик возмещает причиненный ущерб в полном объеме в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. |
| 6. | Порядок сдачи и приемки результатов работ | 6.1. По завершении работ Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление о готовности к приемке. 6.2. Приемка работ осуществляется с участием представителей Заказчика и Подрядчика. 6.3. Заказчик осуществляет приемку в течение трех рабочих дней с даты получения уведомления. 6.4. В ходе приемки проверяется соответствие требованиям настоящего Технического задания и Техническим спецификациям. 6.5. В случае выявления недостатков Заказчик оформляет письменные замечания. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в срок, установленный Заказчиком. 6.6. Работы считаются выполненными при одновременном соблюдении следующих условий: - соответствие требованиям настоящего Технического задания и Техническим спецификациям; - отсутствие неустраненных замечаний Заказчика; - подписание Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ. |
| 7. | Требования по передаче Заказчику технических и иных документов | 7.1. По завершении работ Подрядчик обязан передать Заказчику комплект сопроводительной документации: - документы, подтверждающие происхождение посадочного материала; - гарантийные обязательства Подрядчика; - инструкции по уходу за насаждениями (полив, обрезка, зимняя консервация). 7.2. Передача документации осуществляется одновременно с подписанием Акта приема-передачи. 7.3. Непредставление обязательной документации является основанием для отказа в приемке работ. |
| 8. | Гарантийные обязательства | 8.1. Срок гарантии 8.1.1. Подрядчик предоставляет гарантию качества на выполненные работы, примененные материалы, а также на приживаемость посадочного материала. 8.1.2. Минимальный гарантийный срок составляет 1 (один) месяц с даты подписания Акта приема-передачи выполненных работ. 8.2. Приживаемость растений 8.2.1. В случае гибели растений в течение гарантийного срока Подрядчик обязан заменить их за свой счет. 8.2.2. Замена растений производится в агротехнически благоприятный период по согласованию с Заказчиком. 8.3. Обслуживание после сдачи 8.3.1. В течение 1 (одного) месяца с даты приемки Подрядчик обеспечивает сервисное сопровождение, включающее: - контроль состояния насаждений; - подкормку (при необходимости); - полив насаждений. 8.4. Устранение дефектов 8.4.1. В случае выявления дефектов Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление. 8.4.2. Подрядчик обязан приступить к устранению недостатков в разумный срок, но не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления либо в агротехнически допустимый период. 8.4.3. Все работы по устранению дефектов в гарантийный период выполняются за счет Подрядчика. 8.5. Исключения Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие: - умышленных действий третьих лиц; - стихийных бедствий. 8.6. Скрытые дефекты Истечение гарантийного срока не освобождает Подрядчика от ответственности за скрытые дефекты в пределах сроков, установленных законодательством Кыргызской Республики. |
| 9. | Условия оплаты | 9.1. Цена договора 9.1.1. Цена договора является твердой и фиксированной и включает в себя: - стоимость посадочного материала; - стоимость плодородного грунта и иных материалов; - посев газона; - доставку материалов и оборудования на участок; - выполнение всех подготовительных и посадочных работ; - уборку и вывоз строительного и растительного мусора; - передачу технической документации; - все налоги. 9.1.2. Цена договора не подлежит изменению, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. 9.1.3. Бюджет договора – не более 230 000 сом, с учетом налогов. 9.2. Порядок оплаты 9.2.1. Предусматривается предоплата по письменному согласованию Сторон. 9.2.2. Предоплата осуществляется после подписания договора и при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств в размере не менее суммы предоплаты. 9.2.3. Оплата производится на основании: - подписанного Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ; - счета, выставленного Подрядчиком. 9.2.4. Заказчик вправе удержать до 5 % от суммы договора в качестве гарантийного удержания до истечения 1 (одного) месяца с даты подписания итогового Акта приема-передачи выполненных работ. Удержание возвращается Подрядчику при условии отсутствия на дату возврата неустраненных дефектов и письменных претензий Заказчика. |

Эксперт по закупкам

Отдела по административно-хозяйственной части 			Асылбеков А.Б.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Отдела

по административно-хозяйственной части 				Кожобаева Г.Р.

Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

на материалы и работы при озеленении территории, прилегающей к

административному зданию ОАО «Государственный банк развития Кыргызской Республики»

1. ПОСАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

| № | Наименование | Форма | Высота | Кол-во | Контейнер | Корневой ком | Крона | Посадочная яма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Туя западная Смарагд (Thuja occidentalis 'Smaragd') | Плотная колонновидная | h=1,6 м | 7 шт. | C7–C10 | ≥60 см, плотный | Густая, равномерная по всей высоте, без просветов | Ø80 см, глубина 80 см, дренаж ≥10 см |
| 2 | Бересклет японский (Euonymus japonicus 'Aureomarginatus') | Штамбовая форма сохранена, пестрая листва | h=1,6 м | 3 шт. | C6 | ≥40 см, без признаков пересыхания | Плотная, симметричная, без признаков болезней | Ø60 см, глубина 60 см, дренаж ≥10 см |
| 3 | Дерен белый Gouchaultii (Cornus alba 'Gouchaultii') | Компактный куст, пестрая желто-зеленая листва | h≥40 см | 2 шт. | C7,5 | Плотный, без признаков пересыхания | Не менее 3 побегов, без признаков болезней | Ø50 см, глубина 50 см, дренаж ≥10 см |
| 4 | Туя Little Champion (Thuja occidentalis 'Little Champion') | Четко выраженная шаровидная | h=0,4–0,6 м (50/70 см) | 10 шт. | C3–C5 | ≥40 см, плотный | Плотная, симметричная, без деформаций | Ø60 см, глубина 60 см |
| 5 | Туя Golden Smaragd в кашпо (Thuja occidentalis 'Golden Smaragd') | Конусная, плотная, строго симметричная | h=0,8–1,0 м (80/100 см) | 2 шт. | C10–C15 | ≥40 см, плотный | Плотная, без признаков болезней, золотистая хвоя | Кашпо: глубина ≥50 см, Ø≥45 см, дренаж ≥10 см |
| 6 | Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata) | Не менее 3 сформированных побегов | h≥40 см | 7 шт. | C3 | Хорошо развитая, без признаков пересыхания | Плотная, без признаков заболеваний | Ø40 см, глубина 40 см |
| ИТОГО посадочного материала |  |  |  | 31 шт. |  |  |  |  |

Нормы первичного полива после посадки:

— для декоративных кустарников (бересклет, дерен, гортензия) — не менее 30 литров на одно растение;

— для шаровидных туй Little Champion — не менее 40 литров на одно растение;

— для туй Smaragd (крупномер) — не менее 80 литров на одно растение.

Минимальная толщина плодородного слоя до уровня посадки растений:

— под газоном — не менее 20 см;

— под декоративными кустарниками — не менее 30 см;

— под шаровидными туями — не менее 40 см;

— под туями Smaragd — не менее 50 см.

2. СХЕМА ПОСАДКИ РАСТЕНИЙ

Все расстояния указаны от левого (ближнего к фасаду) края соответствующей зоны.

2.1. Вдоль ограждения — Левая зона (13,5 м)

Чередование: Туя → Бересклет → Туя → Бересклет → Туя (шаг ~2,9 м)

| Позиция | Растение | Расстояние от края зоны | Шаг до следующего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Туя Smaragd 1,6 м | 1,0 м | 2,875 м |
| 2 | Бересклет Aureomarginatus | 3,875 м | 2,875 м |
| 3 | Туя Smaragd 1,6 м | 6,75 м | 2,875 м |
| 4 | Бересклет Aureomarginatus | 9,625 м | 2,875 м |
| 5 | Туя Smaragd 1,6 м | 12,5 м | (отступ до края 1,0 м) |

2.2. Вдоль ограждения — Правая зона (9,0 м)

Чередование: Туя → Бересклет → Туя (шаг ~3,5 м)

| Позиция | Растение | Расстояние от края зоны | Шаг до следующего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Туя Smaragd 1,6 м | 1,0 м | 3,5 м |
| 2 | Бересклет Aureomarginatus | 4,5 м | 3,5 м |
| 3 | Туя Smaragd 1,6 м | 8,0 м | (отступ до края 1,0 м) |

2.3. Верхние углы у фасада

| Позиция | Растение | Место размещения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Туя Smaragd 1,6 м | Левый верхний угол у фасада | Отступ от стены ≥0,6 м |
| 2 | Туя Smaragd 1,6 м | Правый верхний угол у фасада | Отступ от стены ≥0,6 м |

2.4. Боковые края участка (северная и южная стороны)

| Позиция | Растение | Расстояние от фасада | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дерен Gouchaultii | 3,75 м (середина глубины зоны) | Левый боковой край |
| 2 | Дерен Gouchaultii | 3,75 м (середина глубины зоны) | Правый боковой край |

2.5. Вдоль прохода — Туя Little Champion (5 шт. с каждой стороны)

Шаг 1,375 м. Расстояния от фасада по обеим сторонам прохода:

| Позиция | Растение | Расстояние от фасада | Шаг до следующего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Туя Little Champion | 1,0 м | 1,375 м |
| 2 | Туя Little Champion | 2,375 м | 1,375 м |
| 3 | Туя Little Champion | 3,75 м | 1,375 м |
| 4 | Туя Little Champion | 5,125 м | 1,375 м |
| 5 | Туя Little Champion | 6,5 м | (отступ до ограждения 1,0 м) |

2.6. Вдоль фасада — Гортензия метельчатая

| Позиция | Зона | Расстояние от края зоны | Шаг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–4 | Левая зона (13,5 м) | 2,0 / 4,8 / 7,6 / 10,4 м | ~2,8 м |
| 5–7 | Правая зона (9,0 м) | 2,0 / 4,5 / 7,0 м | ~2,5 м |

2.7. У входной группы

Туя Golden Smaragd в кашпо — 2 шт. симметрично по обе стороны входа. Расстановка не должна перекрывать фасадную табличку Банка.

3. ВИДЫ РАБОТ И МАТЕРИАЛЫ

3.1. Плодородный грунт

| Наименование | Ед. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Плодородный грунт для посадочных ям | м³ | 2,5 | Без глинистых включений, органика ≥3% |

3.2. Отсыпка вдоль прохода

| Наименование | Ед. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Галька речная, фракция 10–20 мм, светло-серая или серо-бежевая | м³ / кг | 0,4 м³ ≈600 кг | Ширина полосы ~0,5 м, толщина слоя 5 см, площадь 7,5 м² |
| Геотекстиль иглопробивной (нетканый), плотность 150–200 г/м² | м² | 15 м² (1 рулон) | Укладывается под гальку |
| Контурная лента с бортом | м/п | 10 | По периметру отсыпки |
| Укладка геотекстиля и отсыпка гальки | м² | 7,5 | Включает монтаж контурной ленты |

3.3. Заполнение декоративных кашпо

| Наименование | Ед. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Щебень и песок для дренажа | меш. | 4 | Нижний дренажный слой ≥10 см |
| Земля плодородная | меш. | 12 | На 2 кашпо |
| Агроткань | шт. | 2 | На дно кашпо под грунт |
| Услуга по заполнению кашпо | шт. | 2 | Включает установку растения |

3.4. Посев газона

| Наименование | Ед. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка грунта к посеву | м² | ~35 | Только определенные участки |
| Посев газона с материалом | м² | ~35 | Поверх существующего |
| Земля плодородная | куб. | 1 | При необходимости подсыпки |
| Дополнительные земельные работы | — | по факту | Не превышать без письменного согласования Заказчика |

3.5. Доставка и посадка

| Наименование | Ед. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Погрузка, доставка, разгрузка растений и материалов | рейс | 1 | Растения и материалы в 1 рейс |
| Посадка растений | шт. | 24 |  |
| Посадка кустарников | шт. | 7 |  |
| Вывоз мусора |  |  |  |

4. ТРЕБОВАНИЯ К ГАЗОНУ

4.1. Газон формируется из теневыносливой травосмеси многолетних злаковых трав:

— Овсяница красная (Festuca rubra) — доля не менее 30 %

— Мятлик луговой (Poa pratensis)

— Использование райграса в чистом виде не допускается

— Использование однолетних трав и краткоживущих видов не допускается

4.2. Газон должен быть предназначен для эксплуатации не менее 5 (пяти) лет.

4.3. Требования к посеянному газону:

— толщина дернового слоя — не менее 3 см

— однородный по цвету, без проплешин и разрывов

— плотный травостой, без сорных включений

4.4. Основание под газон должно быть выровненным, уплотненным, очищенным от мусора и камней, с уклоном для отвода воды 1–2 %.

Эксперт по закупкам

Отдела по административно-хозяйственной части 			Асылбеков А.Б.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Отдела

по административно-хозяйственной части 				Кожобаева Г.Р.