ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку аппарата высокого давления

1. Общие сведения

Заказчик: ОАО «Государственный банк развития Кыргызской Республики».

Предмет закупки: Закупка аппарата высокого давления.

Адрес объекта: г. Бишкек, ул. Раззакова, 17 (складское помещение Банка).

Количество и предельная стоимость: 1 штука на общую сумму 45 000 (сорок пять тысяч) сом, с учетом всех налогов, сборов и иных расходов.

2. Технические характеристики

| № | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | Мойка высокого давления |
| 2 | Номинальная мощность | 2,1 кВт |
| 3 | Максимальное давление | 145 бар |
| 4 | Рабочее давление | 20–145 бар |
| 5 | Производительность | От 500 л/ч |
| 6 | Максимальная температура воды на входе | 40 °C |
| 7 | Длина шланга высокого давления | От 8 м |
| 8 | Длина кабеля питания | От 5 м |
| 9 | Напряжение питания | 220–230 В, 50 Гц |
| 10 | Тип двигателя | Электродвигатель с водяным охлаждением |
| 11 | Вес без аксессуаров | Не более 12 кг |
| 12 | Габариты (Д×Ш×В) | 354 × 308 × 520 мм |
| 13 | Возможность забора воды из емкости | Есть |
| 14 | Встроенный фильтр воды | Есть |
| 15 | Телескопическая ручка | Есть |
| 16 | Подача моющего средства | Через всасывающий шланг |
| 17 | Положение при работе | Вертикальное и горизонтальное |
| 18 | Комплектация | 1) Пистолет высокого давления; 2) Шланг высокого давления 8 м; 3) Струйная трубка; 4) Грязевая фреза; 5) Адаптер для подключения садового шланга; 6) Встроенный фильтр очистки воды |

3. Требования к качеству

Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным и не бывшим в эксплуатации.

Товар должен соответствовать техническим характеристикам, заявленным производителем, а также требованиям действующих международных и национальных стандартов качества и безопасности.

Корпус, комплектующие и аксессуары не должны иметь механических повреждений, дефектов изготовления, следов ремонта, коррозии, трещин, сколов и иных повреждений.

Оборудование должно обеспечивать стабильную и безопасную работу при номинальных параметрах эксплуатации, предусмотренных производителем.

Поставляемый товар должен быть полностью укомплектован всеми необходимыми принадлежностями, обеспечивающими его полноценную эксплуатацию.

В комплекте должны быть предоставлены руководство по эксплуатации, паспорт изделия (при наличии), гарантийный талон и иная сопроводительная документация.

Товар должен иметь заводскую маркировку с указанием производителя, модели, серийного номера и основных технических характеристик.

Поставка товара осуществляется в упаковке производителя, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

4. Срок поставки товара

Срок поставки - не более 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора.

5. Условия поставки

Доставка осуществляется силами и за счет Поставщика;

6. Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует качество и исправность поставляемого товара на момент поставки и в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта приема-передачи товара.

В случае выявления в течение гарантийного срока производственных дефектов или неисправностей поставщик обязан за свой счет произвести ремонт либо замену товара в сроки, согласованные с заказчиком.

7. Порядок приемки

Приемка товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика на основании акта приема - передачи товара, подписанного обеими сторонами. В случае выявления недостатков составляется дефектный акт, Исполнитель обязан устранить недостатки в согласованный срок.

8. Условия оплаты

Оплата производится на основании счета и подписанного акта приема – передачи товара в течение 5 (пяти) рабочих дней. Расчеты производятся в сомах путем безналичного перечисления.

9. Примечание

Цена предложения должна включать все расходы, связанные с доставкой, расходными материалами и гарантийным обслуживанием. Предложения, превышающие предельную стоимость закупки, к рассмотрению не принимаются.